Репитер VEGATEL VT3-1800/2100

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

| Характеристики |  |  | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса рабочих частот |  | GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
|  |  | UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления |  |  | 75 дБ | 70 дБ |
| Максимальная выходная мощность |  |  | 33 дБм (1000 мВт для каждого из двух частотных диапазонов) | <20 дБм (<100 мВт для каждого частотного диапазона) |
| Ручная регулировка усиления |  |  | 31 дБ (шаг 1 дБ) |  |
| Рабочий диапазон | GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) |  | 75 МГц |  |
|  | UMTS-2100 (3G) |  | 60 МГц |  |
| Автоматическое отключение |  |  | да (после 20 дБ) |  |
| Автоматическая регулировка усиления |  |  | ≤20 дБ |  |
| Показатель шума |  |  | ≤6 дБ |  |
| Bluetooth-управление через приложение |  |  | Есть |  |
| Автоматический режим работы (SMART-режим) |  |  | Есть |  |
| Площадь действия в помещениях |  |  | до 500 м2 |  |
| КСВн входов |  |  | ≤2 |  |
| Групповая задержка |  |  | ≤1,5 мкс |  |
| Стабильность частоты |  |  | ≤0,01 частей на миллион |  |
| Импеданс |  |  | 50 Ом |  |
| Питание |  |  | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 12В / 5А |  |
| Габариты устройства / Габариты коробки |  |  | 360 х 260 х 45 мм / 490 х 300 х 100 мм |  |
| Вес нетто / брутто |  |  | 3,35 / 4,25 кг |  |
| Потребляемая мощность |  |  | 20 Вт |  |
| Защита от внешних факторов |  |  | IP40 |  |
| Охлаждение |  |  | естественное охлаждение |  |
| Температура эксплуатации |  |  | от -25°C до +55°C |  |
| Температура хранения |  |  | от -40°C до +80°C |  |
| Влажность |  |  | от 5% до 85% |  |
| Атмосферное давление |  |  | от 86 кПа до 106 кПа |  |